Esta es una guía básica para conocer lo más importante sobre los pesos y dimensiones permitidos para los vehículos. - Peso por Eje PESOS MAXIMOS POR EJE PERMITIDOS PARA LOS VEHÍCULOS. LEY 24.449-DECRETO 779/98-DECRETO 79/98-RES. S.T. 497/94. Los vehículos deben cumplir además las reglamentaciones de peso total, relación potencia/peso, cubiertas. Tipo de eje; Separación de ejes; Peso; Condiciones especiales. 6. 10,5. 1,20m ≤ d ≤ 2,40m; 18. 1,20m ≤ d ≤ 2,40m; 14. 1,20m ≤ d ≤ 2,40m; 10. 1,20m ≤ d ≤ 2,40m; 17; 1 eje con duales y 1 eje con cubiertas superanchas (de fabrica, suspensión neumática permitido en ejes traseros, medidas autorizadas por Res ST 497/94.. 1,20m ≤ d ≤ 2,40m; 16; 2 ejes con cubiertas superanchas (de fabrica, con suspensión neumática, ejes traseros) medidas autorizadas Res ST 497/94. d > 2,40m; 21; 2 ejes independientes. 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m 1,20m ≤ d2 ≤ 2,40m; 25,5. 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m d2 > 2,40m; 18 10,5; conjunto tandem independiente del eje simple Vehículos modelo 1999 en adelante, el eje separado debe ser direccional . Los ejes levadizos tendrán un mecanismo que les impida ser levantados cuando el vehículo está cargado.. 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m 1,20m ≤ d2 ≤ 2,40m; 21. 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m 1,20m ≤ d2 ≤ 2,40m; 24; 3 ejes con cubiertas superanchas (de fabrica, con suspensión neumática, ejes traseros) medidas Res ST 497/94. 1,8 toneladas por rueda (carretones); 14,4; SOLO PARA CARRETONES (Transporte de cargas excepcionales indivisibles con permiso). - Peso total - Dimensiones máximas PESOS TOTALES VIALIDAD. Tipo de vehículo; Configuraciones de ejes; Dimensiones Max.; Peso Max (bruto). Largo; Ancho; Alto. S - 1 D - 1; 13.20; 2.60; 4.10; 16.50. S - 1 D - 2; 13.20; 2.60; 4.10; 24.00. S - 1 D - 3; 13.20; 2.60; 4.10; 30.00. S - 2 D - 2; 13.20; 2.60; 4.10; 28.00. S - 1 D - 1 D - 1; 18.60; 2.60; 4.10; 27.00. S - 1 D - 1 D - 2; 18.60; 2.60; 4.10; 34.50. S - 1 D - 1 D - 3; 18.60; 2.60; 4.10; 42.00. S - 1 D - 2 D - 2; 18.60; 2.60; 4.10; 42.00. S - 1 D - 2 D - 1 D - 1; TOT=18.60 Dist. ejes de acop > 2.40; 2.60; 4.10; 45.00. S - 1 D - 2 M - 3; 18.60; 2.60; 4.10; 45.00. S - 1 D - 2 D ó SA - 3; 18.60; 2.60; 4.10; 45.00. S - 1 D - 1 D - 1 D - 1 D - 1; 18.60; 2.60; 4.10; 45.00. S - 1 D - 1 D - 1 D - 1; Tot = 20.00; 2.60; 4.10; 37.50. S - 1 D - 1 D - 1 D - 2; Tot = 20.00; 2.60; 4.10; 45.00. S - 1 D - 2 D - 1 D - 1; Tot = 20.00; 2.60; 4.10; 45.00. S - 1 D - 2 D - 1 D - 2; Tot = 20.00; 2.60; 4.10; 45.00. S - 1 D - 1 D - 1 D - 1 D - 1; Tot = 20.50; 2.60; 4.10; 45.00. Estos pesos y dimensiones son los establecidos para el TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES CON VEHICULOS CONVENCIONALES. Si un vehículo es detectado circulando con exceso de peso, independientemente de la Multa que pudiera corresponderle deberá descargar el exceso y abonar la tasa de resarcimiento que establece el Decreto 79/98. Dichas tasas deben ser abonadas en cualquier Distrito de la D.N.V. Tasa de resarcimiento Exceso de peso y canon por deterioro del pavimento expresado en litros de nafta especial. Decreto 79/98 EXCESO (Kg.); EJE SIMPLE; TANDEM DOBLE; TANDEM TRIPLE. Rueda Simple; Rueda Dual; Rueda Simple; Rueda Dual; Rueda Simple; Rueda Dual. De 1 a 500; 89; 60; 62; 37; 63; 38. De 501 a 1000; 142; 72; 76; 45; 78; 47. De 1001 a 1500; 210; 112; 92; 55; 95; 57. De 1501 a 2000; 295; 159; 166; 99; 155; 93. De 2001 a 2500; 396; 208; 211; 127; 195; 117. De 2501 a 3000; 516; 266; 263; 158; 242; 145. De 3001 a 3500; 656; 334; 322; 193; 296; 177. De 3501 a 4000; 818; 410; 390; 234; 356; 214. De 4001 a 4500; 1003; 497; 466; 280; 425; 255. De 4501 a 5000; 1212; 594; 551; 331; 502; 301. De 5001 a 5500; 1450; 697; 647; 388; 585; 351. De 5501 a 6000; 1716; 823; 752; 451; 684; 410. De 6001 a 6500; 2016; 956; 869; 521; 791; 474. De 6501 a 7000; 2352; 1104; 999; 599; 909; 545. De 7001 a 7500; 2731; 1401; 1154; 692; 1040; 624. De 7501 a 8000; 3159; 1604; 1307; 784; 1187; 712. De 8001 a 8500; 3635; 1832; 1494; 896; 1354; 812. De 8501 a 9000; 4242; 2126; 1716; 1029; 1540; 924. De 9001 a 9500; 5039; 2539; 2018; 1211; 1806; 1084. De 9501 a 10000; 5735; 2872; 2276; 1366; 2035; 1221. El pago de dicha tasa será reclamado al transportista y/o al cargador. Las tasas no abonadas son registradas en el Registro de Infractores. - Responsabilidad: Son solidariamente responsables del cumplimiento de las normas de pesos y dimensiones, los transportistas, los cargadores y toda otra persona que intervenga en la operación del transporte. Esto significa que las multas, las tasas de resarcimiento y cualquier otro reclamo por parte del estado o de particulares afectados puede hacerse en forma indistinta al transportista o al cargador. LA LEY PERMITE LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: NO REQUIEREN PERMISO: - AUTOMOVILERAS: Pueden circular SIN PERMISO, con las dimensiones establecidas, pero con tránsito restringido. Tienen obligación de consultar periódicamente las restricciones de altura - CONTENEDORES: Pueden circular SIN PERMISO pero con tránsito restringido. Tienen obligación de consultar periódicamente las restricciones de altura a Vialidad Nacional.. REQUIEREN PERMISO: - PARA CARGAS EXCEPCIONALES e INDIVISIBLES: Ver normas específicas para transporte de cargas indivisibles sobre vehículos convencionales y normas específicas para el transporte de cargas indivisibles sobre vehículos especiales y ver documentación a presentar para solicitar un permiso de transito. - SOBRE VEHICULOS CONVENCIONALES: Si tiene que transportar una carga indivisible puede hacerlo sobre un vehículo convencional si no sobrepasa los 4,30 m de altura, 30% de saliente de ancho con respecto a la trocha del vehículo y con hasta 2 metros de saliente trasera. Para obtener el permiso debe dirigirse a cualquier Distrito de la D.N.V u Oficina de Permisos habilitada para permisos para Vehículos Convencionales. Estos permisos son para excesos de dimensiones pero no para excesos de peso. - SOBRE VEHICULOS ESPECIALES: Otorgamiento de permisos y direcciones de Distritos y oficinas de permisos. TIPO DE PERMISO; ANCHO; ALTURA TOTAL; LARGO TOTAL; PESO TOTAL; DONDE SE SOLICITA. CONVENCIONAL (camión o semirremolque) (PERMISO TIPO A); saliente: 30 % de la trocha: aprox 3.30 m; 4,30 m; saliente hasta 2 metros; HASTA 45 t; OFICINAS DE PERMISOS HABILITADAS Y DISTRITOS. EXCESO DE LARGO (EXTENSIBLES PERMISO TIPO L ver folleto); -; -; hasta 30 m; HASTA 45 t; OFICINAS DE PERMISOS HABILITADAS Y DISTRITOS. MAQUINARIA AGRICOLA (PERMISO TIPO D); HASTA 3,50 POR SUS PROPIOS MEDIOS O HASTA 4,30 m SOBRE CARRETON; -; -; -; OFICINAS DE PERMISOS Y DISTRITOS. MAQUINARIA ESPECIAL (GRUAS, PETROLEROS PERMISO TIPO C); -; -; -; HASTA 50 t DE PESO TOTAL; LA PRIMERA VEZ EN CASA CENTRAL Y LOS SIGUENTES PERMISOS EN LOS DISTRITOS. MAQUINARIA ESPECIAL (GRUAS PETROLEROS Y OTROS PERMISO TIPO C); -; -; -; MAS DE 50 t; EN CASA CENTRAL DIV. C. DE CARGAS. CARRETONES (PERMISO TIPO B); QUE AL CIRCULAR DEJAN 3 METROS LIBRES (ver calculo de ocupación de calzada); 4,50 m; 30 m; HASTA 75 t; OFICINAS DE PERMISOS HABILITADAS Y DISTRITOS. CARRETONES (PERMISO TIPO B); QUE AL CIRCULAR NO DEJAN 3 METROS LIBRES (ver calculo de ocupación de calzada); MAS DE 4,50 m; MAS DE 30 m; HASTA 75 t; EN LA SEDE DE LAS REGIONES. CARRETONES,Y MAQUINARIA ESPECIAL AUTOPROPULSADA (PERMISOS TIPO B y C); -; -; -; MAS DE 75 t; CASA CENTRAL : 1)ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 2)SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y 3)SUBGERENCIA DE CONTROL DE GESTION (DIV. C. DE CARGAS). OTROS NO ESPECIFICADOS; -; -; -; -; CASA CENTRAL : SUBGERENCIA DE CONTROL DE GESTION (DIV. C. DE CARGAS). - PARA MAQUINARIA ESPECIAL AGRICOLA: El trámite se realiza en las Oficinas de permisos habilitadas por Vialidad Nacional. - PARA MAQUINARIA ESPECIAL (Grúas, equipos petroleros): El trámite se realiza la primera vez en Casa Central (División Control de Cargas). Para la maquinaria de hasta 50 toneladas de peso total, los permisos siguientes se solicitan en los Distritos. También se puede solicitar en un Distrito y remitir la solicitud de cálculo de canon por vía fax y luego el Distrito otorga el permiso. LISTADO DE PUENTES PROHIBIDOS PARA CARGAS DE MAS DE 45 TONELADAS INFORMACION AL 19/7/99 (PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE TRANSITO) Ex R Nac. Nº 2: S/ CANAL 9 (viejo) Km.205, 39 R Nac. Nº 3: S/CANAL 11 (Km 217,51) - S/Rº SAUCE GRANDE (Km 634,01)- S /Aº SALADO (Km 1245,40)- S/Aº CHICO (Km 2341,51)- S/ Rº SANTA CRUZ (Km 2375,40)- S/ Rº SANTA CRUZ (Km 2375,94)-S/ Rº GALLEGOS (Km. 2581,32) - S/ Rº PIPO (Km. 3042,00) (BAILEY) - S/ Rº LAPATAIA (Km. 3053,00) -S/ Rº OVANDO (Km. 3055,00). - R Nac. Nº 5: S/RN7 Y FFCC (65.51) R Nac. Nº 7: ENTRE Km 378 Y Km390: ZONA CON CORTES - S/Aº SAUCES DEL CHORRILLO (Km 781.42)- S/ Rº DESAGUADERO (865.49) Ex R Nac. Nº 8: S / Aº PINAZO (KM 43) Y BURGUEÑO (PILAR) R Nac. Nº 8: S/FFCC MITRE (Km 214.39)- S/ Rº CUARTO (Km 598,80)- R Nac. Nº 9: PROHIBIDOS PARA VEHÍCULOS DE MAS DE 50 TONELADAS Y PARA TODAS LAS MAQUINARIAS ESPECIALES NO AGRICOLAS (GRUAS): S/Aº DEL MEDIO(km237,43)- S/AºPAVON(km251,27)-PROHIBIDOS PARA VEHÍCULOS DE MAS DE 45 TONELADAS: S /Aº SALADILLO (km286,15)-S/FFCC MITRE (km363,45) - S/ Rº SEGUNDO (km662,30)- S/Aº LOS COLORADOS (Km 934.00)-S/ Rº SALADILLO (Km 1006,25)-S/ Rº DULCE (Km1205.25)-S/ Rº SALI (LUCAS CORDOBA) Km. 1287,47- S/Aº DEL MEDIO(km1732,33)- R Nac. Nº 11: S/ Rº CARCARAÑA (343,44) - S/Aº 2do CORONDA (416,67)- S/ Rº SALADO(462.54)- S/ Rº NEGRO (1006,72)- S/ Rº BERMEJO (1103,02)- S/ Aº SALADILLO (km. 1136,83). R Nac. Nº 12: ZARATE-BRAZO LARGO (CONSULTAR)- S/Aº EL POTRERO (79,33) - S/Aº DE LA CRUZ (80,27)- S/FFCC URQUIZA (445.01) - S/Aº TOMAS(504,36) - S/Aº FELICIANO (571.54) -S/Aº FELICIANO (572.01) - S/ Aº CURUPI (646,30) (en obra)- S/ RºRIO GUAYQUIRARO (647,22) (en obra)- S/Aº CARUMBE (647,87) (en obra)- S/ZANJON Nº 2 (714,06) - S/Aº MACHUCA (750,00) (BAILEY)- RESTRICCION (837,39) - CORTE DE RUTA (851,00) - CORTE DE RUTA (881,00) - S/Rº SANTA LUCIA Mixto (903,64) - CORTE DE RUTA (942,80)- - CORTE DE RUTA (1325,00) - S/Aº YABERIBI (1395,16) - S/PARANAY GUAZU (1502,73) - S/ITA CURUZU (1509,85) - S/CARAGUATAY (1516,18)- EN OBRA (CONSULTAR AL DISTRITO): - KM(472,07) - (472,20) - (479) - (520,07) - (521,51) - TRAMO EN EMERGENCIA: GOYA - ESQUINA, R Nac. Nº 16: PUENTE GRAL BELGRANO (CHACO-CORRIENTES) (Km 0.96) (CONSULTAR) .- R Nac. Nº 19: S/ Rº SEGUNDO ( Km. 230,97)- S/ Rº PRIMERO ( Km. 279,26)- R Nac. Nº 20: S/Aº SECO (381.47)- S/ Rº SAN JUAN (Km. 564,69)- R Nac. Nº 22: S/ Rº NEUQUEN (ANTIGUO) (Km 1216,66) R Nac. Nº 25: S/ Rº CHUBUT (Km 0,00) R Nac. Nº 33: S/ Aº PIGÜE (Km.150, 44)- S / Aº GUAMINI (Km 180,22) (AMBOS PROHIBIDOS PARA CARGAS SUPERIORES A 90 TONELADAS) R Nac. Nº 34: S/CANAL DE DRENAJE (681,97)- S/RIACHO SECO(1300.61)- R Nac. Nº 38: S/ Aº EL SUEÑO (684,08)- R Nac.Nº 40 N: S/Rº SAN JUAN (175,00)- S/Rº BERMEJO(470,88)- S/Rº MIRANDA(543,99)- S/ RºTRINIDAD (559,83)- S/ Rº SALADO O COLORADO(714,32)-S/Rº CHUSCA (Km. 1051,00). – R Nac.Nº40S: S/Rº MENDOZA (17,50)- S/Rº MALARGÜE (336,00) - S/Aº CHEQUENCO(391,00) - S/Aº CHALAGUENO(413,00) - S/Rº BARRANCAS(538,00) - S/RºPILMATUÉ (BAILEY) (829,11) - S/ Rº CHICO (Km. 2348,00)- S/ Rº EL ZURDO (Km. 2975,00)- R Nac. Nº 60: S/ Rº SALADO (1178,00). - R Nac. Nº 64: S/ Rº DULCE (4,70) - R Nac. Nº 68: S/ Rº SANTA MARIA(Km 9.31)- S/ Rº CONCHAS(Km 61,00) - S/ Rº MORALES (Km 61,25)- S/ Rº ALEMANIA (Km 81,00) - S/Aº ARENAL I (Km. 89,94)- S/Aº ARENAL II (Km. 90,30)- S/Aº TOBAR (Km. 93,51)- PUENTE S/Rº SECO (Km. 98,00) - S/Rº LA VIÑA (Km. 103,32) - S/Rº AMPASCACHI (Km. 115,50) - S/Aº SAN ANTONIO (Km. 118,73)- S/RºCHUÑAPAMPA (Km. 124,69) - S/Rº CHICOANA (Km. 145,00) -3 PUENTES S/ROS ROSARIO Y PULARES (Km.151-156) R Nac. Nº 76: S/ Rº LA TROYA (283,20) - S/ Rº LA TROYA (294,50) R Nac. Nº 86: S/ Aº LA CHACALALDA(1492,88)- S/ Aº YUNCA (1509,86)- R Nac. Nº 89: S/ Rº SALADO (492,54)- R Nac. Nº 95: PUENTE BAILEY (Prog 978,10)- S/ Rº BERMEJO (1250.40)- ALCANTARILLAS EN EMERGENCIA: ENTRE (1240,00 - 1292,00)- R Nac. Nº 98: S/ Rº SALADO (277,21)- R Nac. Nº 118 : CORTE DE RUTA (35,30) R Nac. Nº 123: CORTE DE RUTA (184,18) R Nac. Nº 131: S/ Aº LA ENSENADA (Km 19,10) – R Nac. Nº 141: S/ Rº BERMEJO (Km.140,00)- R Nac. Nº 143: S/ Rº DIAMANTE (Km.663, 16)- S/ Rº DIAMANTE (Km.664,04)-SOBRE RIO SALADO CHICO ( ) Y SOBRE RIO SALADO GRANDE ( ) PUENTES BAILEY- R Nac. Nº 146: S/LOS CHORRILOS O SECO (Km 125,98) - S/ Rº SALADO (LA HORQUETA, EL ANTIGUO) (Km 221.50) - R Nac. Nº 152: S/ Rº SALADO (Km 180.87) - S/ Rº COLORADO( 273,59)- R Nac. Nº 157: S/ Rº ALBIGASTA (Km 1041,21)-: S/ Rº GRANEROS (Km 1158,06)- R Nac. Nº 205: ZONA CON DESVIOS ENTRE (45.5)-(52,2) - R Nac. Nº 237: S/AºCAÑADA CAMPANAS (Km.1.313, 00) - ALTO NIVEL SOBRE RN 40S (Km.1.519, 11)- R Nac. Nº 250: S/ RºNEGRO (BRAZO NORTE) (Km 258,01/ 285,90)- A014: AVDA DE CIRCUNVALACION DE SAN JUAN S/ CALLE SALTA.- PROHIBICIONES GENERALES PUENTES: METALICOS- BAILEY O SIMILAR- PROVISORIOS- DE MADERA- EN CONSTRUCCION- MAMPOSTERIA- MIXTOS METALICOS/HORMIGON- CON ANCHO DE CALZADA INFERIOR A 6 METROS. DESVIO: LOS RECURRENTES DEBERAN ACLARAR FEHACIENTEMENTE COMO DESVIARÁN LOS EVENTUALES PUENTES PROHIBIDOS DEL ITINERARIO. LOS CORTES DE RUTA SE DEBEN CONFIRMAR EN LOS DISTRITOS JURISDICCIONALES.-